ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичное мероприятие (семинар)

«Безопасность в строительстве. Организация работ при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства»

25.02.2021 г.

В ходе осуществления государственного строительного надзора наиболее часто встречаются следующие нарушения по организации строительства:

1. В нарушение требований проектной документации (шифр, ПОС), п. 7.17                  СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 -  у въезда на строительную площадку не установлен информационный щит.

При въезде на площадку необходимо устанавливать информационные щиты (паспорта) с указанием:

- наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта;

- наименования застройщика (технического заказчика);

- представителя застройщика (технического заказчика) - должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля;

- исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) - инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта;

- представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство;

- ответственного представителя проектной организации - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда он выполняется.

2. В нарушение требований проектной документации (проект организации строительства), п.6.2.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»  п. 7.17 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 - отсутствует (либо не установлено по всему периметру строительной площадки) временное ограждение строительной площадки.

Во избежание доступа посторонних лиц на строительную площадку до начала любых работ лицо, осуществляющее строительство должно оградить площадку строительства и опасные зоны работ за ее пределами.

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:

высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2;

ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

3. В нарушение требований проектной документации (проект организации строительства, стройгенплан), п.6.2.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», п. 7.22 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 отсутствует освещение строительной площадки (либо выполнено не в полном объеме, количество прожекторов по проекту не соответствует, фактически установленному).

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям строительных норм и правил.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

4. В нарушение требований проектной документации (проект организации строительства, стройгенплан), п. 7.22 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 внутриплощадочные подготовительные работы, не выполнены до начала строительно-монтажных работ, а именно:

- не выполнено устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных ПОС;

- не выполнено устройство постоянных и временных дорог;

- не установлены мобильные (инвентарные) здания и сооружения;

- не выполнено устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;

- строительная площадка не обеспечена противопожарным водоснабжением и необходимым инвентарем.

Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ.

5. В нарушение требований проектной документации (проект организации строительства, стройгенплан), п. 7.13 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 - на въезде - выезде с территории строительной площадки не оборудован пункт мойки колес автотранспорта, а также своевременно не убирается строительный и бытовой мусор с территории строительной площадки.

Лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.

Кроме того, пункты мойки колес должны быть оборудованы лотками и водонепроницаемыми емкостями для сбора сточных вод.

Вывоз мусора должен осуществляться своевременно.

6. В нарушение требований проектной документации (проект организации строительства), п. 4.9 СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 - не установлены на территории стройплощадки пожарные щиты (стенды), либо не укомплектованы в полном объеме пожарным оборудованием и инвентарем.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Условные обозначения щитов:

ЩП-A - щит пожарный для очагов пожара класса A;

ЩП-B - щит пожарный для очагов пожара класса B;

ЩП-E - щит пожарный для очагов пожара класса E;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

НОРМЫ

КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

И ИНВЕНТАРЕМ

| Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря |  | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЩП-A класс A | ЩП-B класс B | ЩП-E класс E | ЩП-СХ - | ЩПП - |
| 1. | Лом | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. | Багор | 1 | - | - | 1 | - |
| 3. | Крюк с деревянной рукояткой | - | - | 1 | - | - |
| 4. | Ведро | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| 5. | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик | - | - | 1 | - | - |
| 6. | Покрывало для изоляции очага возгорания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Лопата штыковая | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 9. | Вилы | - | - | - | 1 | - |
| 10. | Тележка для перевозки оборудования | - | - | - | - | 1 |
| 11. | Емкость для хранения воды объемом: |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 куб. метра | 1 | - | - | 1 | - |
|  | 0,02 куб. метра | - | - | - | - | 1 |
| 12. | Ящик с песком 0,5 куб. метра | - | 1 | 1 | - | - |
| 13. | Насос ручной | - | - | - | - | 1 |
| 14. | Рукав Ду 18 - 20 длиной 5 метров | - | - | - | - | 1 |
| 15. | Защитный экран 1,4 x 2 метра | - | - | - | - | 6 |
| 16. | Стойки для подвески экранов | - | - | - | - | 6 |

7. В нарушение требований проектной документации, п. 6.3 п.6.1.6 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,   проходы на территории строительной площадки загромождены складируемыми материалами, кроме того складирование строительных материалов осуществляется в непредусмотренных проектом местах, беспорядочно на территории строительной площадки.

Кроме того, что материалы должны быть размещены в предусмотренных проектом местах, они должны также и укладываться правильно.

Пунктом 6.3.3. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" установлено, что

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;

стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты вертикально);

стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках и с прокладками;

плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками;

ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками;

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается;

пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля;

мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;

санитарно - технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках;

стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках;

черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Наиболее часто встречающиеся нарушения техники безопасности при строительстве объектов капитального строительства:

1. В нарушение требований проектной документации, и п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.6, 5.2.8.,   СНиП 12-04-2002 «Безопасность  труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство», 6.1.10 СП 45.13330.2017 Свод правил. «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» - не выполнено укрепление откосов котлована, при производстве работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления, при глубине котлована более 1,5 м.

Выбор способа укрепления в каждом конкретном случае зависит от гидрогеологических и геодезических условий, глубины выемки и наличия поблизости от места работ различных зданий и сооружений.

5.2.6. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 1 (Безопасность  труда в строительстве.  Часть 2).

- Таблица 1

| N п/п | Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| 1. | Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| 2. | Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| 3. | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| 4. | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| 5. | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| 6. | Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

5.2.8. Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

6.1.10 СП 45.13330.2017 Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного поднятия воды по 6.1.11), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует принимать в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность труда в строительстве.

При высоте откосов более 5 м в однородных грунтах их крутизну допускается принимать по графикам приложения В (расчет). Крутизна откосов должна обеспечивать безопасность труда в строительстве.

2. В нарушение требований проектной документации (ПОС, ППР, технологические карты), п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» применены случайные (неинвентарные) средства подмащивания (деревянные поддоны, доски, бруски, и прочее), установленные неустойчиво, без соответствующих ограждений.

Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.

При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5 x 5 мм.

Неинвентарные средства подмащивания (лестницы, стремянки, трапы и мостики) должны изготавливаться из металла или пиломатериалов, хвойных пород 1-го и 2-го сортов.

3. В нарушение требований проектной документации, п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - строительно-монтажные работы на объекте осуществляются рабочими без защитных касок и средств индивидуальной защиты (страховочных поясов).

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда - допуска.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной конструкции.

4. В нарушение требований проектной документации (ПОС, ППР), п. 6.2.16. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» при выполнении работ на отметке выше «+8.400» рабочие места и проходы к ним (лестничные марши), расположенные на перекрытиях на высоте более 1,3 м, не ограждены сигнальными, защитными или страховочными ограждениями, технологические отверстия в перекрытиях не перекрыты щитами.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.

Данное правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. В нарушение проектной документации, п.6.4.3 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.» временные электросети (кабели), используемые при электроснабжении объекта строительства размещены на земле и не закреплены на опорах.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:

3,5 - над проходами;

6,0 - над проездами;

2,5 - над рабочими местами.

Данное правонарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

6. В нарушение требований проектной документации: п. 6.2.21  СНиП 12-3-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - по контуру здания в пределах захватки, где ведутся работы по кирпичной кладке, не установлены соответствующие защитные устройства (настилы, сетки, козырьки).

При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали (кроме  зон постоянно действующих опасных производственных факторов) нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

7. В нарушение требований проектной документации: п. 6.2.3 СНиП 12-3-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - отсутствует защитный козырек над входом в строящееся здание.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70 - 75 град.

Соблюдение требований техники безопасности при строительстве объектов капитального строительства и правильная организация строительства позволяет предотвратить множество случаев травматизма, повышает дисциплинированность работников и увеличивает производительность труда.